Монорельсовая движущаяся мишень ПМУ-300

ПАСПОРТ

Потолочная  монорельсовая мишенная установка  (далее установка, изделие)  предназначена для подвоза легких  мишеней размера №4  с дистанций (рубежей) на удалениях  25м при обучении стрельбе на различных удалениях.

Настоящий паспорт является документом, удостоверяющим гарантированные предприятием-изготовителем основные параметры и технические характеристики мишенной установки.

- Краткое описание и основные сведения об изделии

Подвижная роликовая каретка, перемещающаяся по прикрепленному к потолку помещения тира сборному монорельсу с необходимой пользователю длиной, с прикрепленным к ней мишенным щитом, обеспечивает показ грудной мишени №4 на выбранных удалениях (рубежах) путем поворота мишенного щита из транспортного положения «ребром» в боевое положение (на заданное время).

Количество рубежей, их положение на линии огня устанавливается при монтаже оборудования путем программирования устройства.  По умолчанию установлено 6 рубежей – 5, 10,15, 25, 30 и 45 метров. Время экспонирования мишени может быть установлено с настенного радио-пульта управления  в 15, 20, 30 секунд или постоянно, до нажатия кнопки.

Фронтальная защита каретки от случайных пулевых попаданий в корпус выполнена  в виде наклонного листа из 6 мм стали. Держатель мишени, в связи с его расположением в зоне возможного пулевого поражения, является легкосъемным расходным узлом и поставляется дополнительно в нужных количествах, по мере случайного поражения штатного.

Параметры перемещения мишени – скорость движения на рубеж и обратно, ускорения, торможения, положение рубежей – могут быть запрограммированы многократно.

Установка предназначена для эксплуатации в закрытых помещениях.

Управление работой установки – осуществляется от настенного пульта управления.

Установка работает от встроенного аккумулятора с необходимостью периодической подзарядки (1 раз в 2-3 дня, на 2 часа).

- ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1 Общие характеристики

| Эксплуатационные данные (*) |  |
| --- | --- |
| Скорость движения на рубеж (*), максимально | 7м/с |
| Ускорение каретки max, м/с2 | 2,8 |
| Положение рубежей (*) | Произвольное, штатно 6 рубежей, 5,10,15,25,30 и 45м |
| Время показа мишени (*) | Произвольное, штатно 4 значения, 5,10,15 сек и постоянно |
| Режим работы | Постоянный |
| Диапазон рабочих температур | от +5 до +40 град.С |
| (*) - параметры программируются при наладке |  |

Указанные выше характеристики могут быть изменены по согласованию с заказчиком.

  - Параметры электропитания

| Напряжение питания установки (*) | 36в (1,5КВт) |
| --- | --- |
| Потребляемый ток | макс. 31 A |
| Тип двигателя | Бесколлекторный 3х фазный BLDС мотор |
| Мощность двигателя | Достаточна для обеспечения гарантированной скорости |
| Управление двигателем | BLDС-контроллер |

(*)Изделие является низковольтным оборудованием и питается от встроенного аккумулятора (АКБ).

2.3 Параметры автономного (штатного) питания

| Наименование параметра | Значение |
| --- | --- |
| Тип АКБ | 7.5Ah/9.6A литиевая батарея |
| Время непрерывной работы | Авто-отключение через 15 минут бездействия. |
| Время зарядки до 100% | около 2 часов |
| Пробег каретки за 1 зарядку | около 500 циклов туда/обратно |
| Скорость каретки, км/ч | 25 |

  - Массогабаритные характеристики, без учета веса монорельса

| Наименование сборочной единицы изделия | Масса, кГ | Кол-во, шт | Общий вес ,кГ |
| --- | --- | --- | --- |
| Каретка (*) с броней | 24 | 1 | 24(*) |
| Пульт с креплением на стену | 1,24 | 1 | 1,24 |
| Общая масса комплектующих, кГ |  |  | 30,7 |

| Габаритные размеры | Длина мм | Высота мм | Ширина мм |
| --- | --- | --- | --- |
| Каретка | 25м | 200 | 174 |
| Длина пути | 25м |  |  |
| Штатный мишенный щит | под мишень №4 |  |  |
| Материал мишенного щита | сотовый поликарбонат 8мм |  |  |
| Пульт | 180 | 107,8 | 50 |

Общие габариты сборки

Указанные выше характеристики могут быть изменены производителем без потери потребительских качеств и основных характеристик установки.

- КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ (1 установка)

| Наименование (*) | Кол-во, шт. |
| --- | --- |
| Каретка мишени в сборе | 1 |
| Держатель мишени | 1 |
| Пульт управления | 1 |

(*) Точный перечень поставляемых узлов указывается в спецификации к договору поставки.

4.СРОКИ СЛУЖБЫ И ХРАНЕНИЯ

Средний расчетный срок службы изделия составляет 5 лет, в том числе два года  хранения  в упаковке изготовителя в условиях ГОСТ 15150-69 (отапливаемое хранилище).

Указанные сроки службы и хранения действительны при соблюдении потребителем требований действующей эксплуатационной документации.

5.ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Изготовитель гарантирует соответствие качества устройства требованиям настоящего паспорта и его работоспособность - при соблюдении потребителем условий и правил хранения, транспортировки, эксплуатации, а так же обслуживания в соответствии с  требованиями, изложенными в "Инструкции по эксплуатации".

При выходе из строя отдельного узла или всей установки в целом по вине производителя в течение 12 месяцев  с момента продажи, производитель выполняет гарантийный ремонт, или производит замену узла, или заменяет установку на идентичную исправную, или аналогичную по договоренности с пользователем - в зависимости от сложности и обстоятельств возникшей неисправности, с учетом того, что ремонт установки может потребовать специального диагностического оборудования, в связи с чем потребует доставки неисправного узла в сервисный центр производителя.

В случаях, когда неисправность возникает не по вине изготовителя, а как результат нарушений требований "Инструкции по эксплуатации", или любого повреждения ПМУ (в том числе пулевого), или комплектующих частей из объема поставки, или, как  следствие самостоятельного ремонта ПМУ и т.п. обстоятельств - то ремонт, замена части изделий или всего комплекта - осуществляются в соответствии с текущей стоимостью сервисных и ремонтных услуг производителя.